附件4

- 实操项目说明

- 机电技术应用

考试项目：低压电器控制电路的安装

【测试用具】

工具：测电笔、螺钉旋具、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、电工刀、万用表等。

器材：电气技术技能及工艺实训装置一台、网孔板、接线端子、导轨、交流接触器、熔断器、按钮开关、热继电器。

导线：主电路采用1.5mm2铜芯线，控制电路采用1mm2或0.75mm2铜芯线，按钮线采用1mm2多股铜芯软线。

【测试内容】

1.识读低压电器控制电路的安装原理图；

2.并按图完成安装；

3.能合理布置器件。

【测试方法】

1.电器元件的技术数据(如型号、规格、额定电压、额定电流等)应完整并符合要求，外观无损伤，备件、附件齐全完好；

2.各元件的安装位置应整齐、匀称，间距合理，便于元件的更换。紧固各元件时要用力均匀，紧固程度适当；

3.布线通道尽可能少，同路并行导线按主、控电路分类集中，单层密排，紧贴安装面布线；

4.同一平面的导线应高低一致或前后一致，不能交叉。非交叉不可时，该根导线应在接线端子引出时，就水平架空跨越，但必须走线合理；

5.布线应横平竖直，分布均匀。变换走向时应垂直。布线时严禁损伤线芯和导线绝缘；

6.同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离应保持一致；

7.一个电器元件接线端子上的连接导线不得多于两根，每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根；

8.根据电路图检查控制板布线的正确性；

9.安装完毕的控制线路板，必须经过认真检查以后才允许通电，以防止错接、漏接造成不能正常运转或短路事故；

10.按电路图或接线图从电源端开始，逐段核对接线及接线端子处线号是否正确，有无漏接、错接之处。检查导线接点是否符合要求，压接是否牢固；

11.安全文明生产及其它。

【测试要求】

1.识读给定的低压电器控制电路的安装原理图，明确线路所用电器元件及作用，熟悉线路的工作原理；

2.按要求配齐所用电器元件，安装调试，并进行检验。

【测试赋分】限时90分钟，满分100分。

- 二、汽车运用与维修

实操项目：零部件和系统拆装以及故障诊断与排除

【测试内容范围】

新能源汽车整车车身电器

【测试要求】

能够按照技术要求对指定零部件及系统进行拆装及故障诊断与排除

【测试赋分】

限时60分钟，满分100分。

- 三、财务会计

考试项目：营销策划方案设计

【测试内容】根据给定特定公司或者项目背景资料，对某个节日、商品、商家的促销做出整体营销策划方案设计。

【测试要求】

- 1.主题设计。

- 2.促销内容和执行细则设计(什么时间，由谁来做，做什么)。

3.方案经费预算。

4.活动预期效果。

5.卖点突出，能激发消费者购买欲望。

6.其他(执行控制、安全保证)。

【测试方法与时间】

笔试，限时90分钟，满分100分。