附件6

2026年诸暨市公安局公开招聘专业技能岗位

无人机飞手专业技能测试方案

一、测试总则

1.1 测试目的

为规范公安无人机年薪制飞手招录考核工作，精准测评报考人员无人机实操专业能力，筛选出具备扎实手动操控功底、飞行稳定连贯、适配公安勤务场景的专业飞手，保障招录人员可胜任公安巡查、侦查、应急处置等无人机实战工作，特制定本专业实操测试方案。

1.2 测试对象

通过2026年诸暨市公安局公开招聘专业技能岗位辅警人员招录资格审核、笔试及面试合格的应聘人员。

1.3 测试原则

坚持公平、公正、公开、择优原则，全程标准化、规范化考核，统一场地、设备标准、评分细则及计时规则，全程录像留痕，确保考核结果真实有效。

1.4 测试科目选择

本次实操测试设置穿越机实操、模型固定翼实操两个科目，考生二选一完成测试，飞行器均由考生自备，全程禁止使用任何自动飞行、辅助增稳模式，仅允许纯手动操控。

1.5 成绩核算规则

两个测试科目满分均为100分，成绩由时间分（满分80分）+动作分（满分20分）构成，两项分值相加为科目最终得分。所有测试成绩保留两位小数，严格按照官方标准时间梯度计分，超出规定最大时长直接计0分，违规操作一律按细则扣分或判零分。

1.6 通用纪律要求

1. 考生需在规定时间内完成航前自检并向裁判报备，听从裁判指令启动飞行，私自起飞第一次予以警告，两次违规直接计0分。

2. 测试全程禁止触碰自动飞行、气压定高、卫星定位、超声波辅助等任何辅助功能，违规直接取消成绩。

3. 操控不当造成炸机、飞出安全场地、设备损坏的，当场终止测试，成绩计0分。

4. 考生需全程留存飞行记录及第一视角录像，测试结束后按要求提交备查，未留存者视为测试无效。

5. 严禁擅自重飞、违规调整航线，所有补飞、重飞操作必须提前向裁判申请并获批，违规操作成绩无效。

二、穿越机实操测试赛事方案及细则

2.1 测试机型要求

考生自备合规穿越机，核心参数标准：轴距180mm-280mm，标配5寸桨叶；整机无卫星定位、气压计、超声波等任何辅助飞行设备；全程仅支持纯手动姿态模式操控，禁止加装任何增稳、辅助飞行装置，机型尺寸及配件误差允许±5%。

2.2 测试场地标准

场地为封闭式安全空域，长宽尺寸分别不小于40米、17米，飞行可控高度控制在4-5米，场地无遮挡、无信号干扰，障碍物道具尺寸允许±5%误差，道具以现场实物为准，图示仅作航线参考。

2.3 测试飞行内容

考生完成航前检查并报备后，听从裁判指令起飞，严格按照《穿越机科目示图2》指定航线飞行，依次顺利穿越方形门、日字门、刀旗、三联门、重力门、双联门全部障碍物，全程保持航线连贯、飞行平稳，完成全部障碍科目后返回起降台，平稳落地并锁桨，手动拍表结束计时。

2.4 航前检查规范（限时1分钟）

考生需在1分钟内独立完成全套航前自检，具体包含：遥控器电量与信号检查、飞行电池通电前状态检查、机身机臂、电机、桨叶完整性检查、设备通电整机自检、遥控器与飞机连接状态确认、整机飞行状态核查。自检完成后，考生统一向裁判长报告“准备完毕，请求起飞”，超时未完成自检视为准备超时，裁判有权酌情扣分或终止测试。

2.5 飞行违规与零分判定标准

1. 未按裁判指令私自起飞，两次违规直接计0分；

2. 飞行过程中炸机、飞行器飞出划定安全场地范围，成绩计0分；

3. 漏飞障碍物、偏离指定航线，未按要求原地补飞或补飞不合格，成绩计0分；

4. 全程违规使用辅助飞行设备、自动模式，成绩计0分；

5. 总飞行时长超过70秒，科目成绩直接计0分。

2.6 评分核心维度

1. 时间分（80分）：50秒内完成全部科目得满分，50秒-70秒按梯度递减计分，70秒以上计0分，严格参照统一时长计分表执行；

2. 动作分（20分）：考核起飞稳定性、障碍穿越精准度、航线连贯性、落地锁桨规范性，无卡顿、无擦碰、无偏离航线得满分，出现失误酌情扣分。

三、模型固定翼实操测试赛事方案及细则

3.1 测试机型要求

考生自备合规电动固定翼航模，具体标准：常规前拉式动力布局，翼展不小于1.6米，起飞重量3kg-7kg，动力输出轴数≤2个，电机电源最大空载标称电压25.2V；仅限地面滑行起降、目视手动操控；禁止使用飞翼类、旋翼类机型，严禁加装任何电子增稳、自动飞行设备，违规直接计0分。

3.2 测试场地标准

空旷无遮挡专用飞行场地，配套标准化标杆、过门道具，门高5米、门间距6米，标志杆高5米、直径≥60mm，场地划定专属安全飞行区域与起降跑道。

3.3 测试飞行内容

考生需连贯完成两圈标准化绕桩飞行，以现场左手风向为基准，风向相反时标杆号码左右镜像调整，1号门位置不变。全程要求迎风起飞，起飞后不得更改飞行方向，飞行流程如下：

1. 起飞后反向调整航线绕过4号标杆，逆风穿越1号门（模型整体不得高于门标高度）；

2. 过门后转向飞向2号标杆、绕飞2号标杆，依次绕飞3号标杆、4号标杆，在3-4号标杆航线中间完成1次360°横滚；

3. 绕飞4号标杆后飞向5号标杆，航线中间完成1次360°横滚，依次绕飞5号、3号标杆，顺风穿越1号门，完成第一圈飞行；

4. 第二圈需先绕过4号标杆，穿越1号门后启动第二圈计时，完整复刻绕桩、横滚、过门动作，两圈全部完成后平稳滑行降落至指定跑道，全程航线不得超出安全区域。

备注：全程共需完成4次标准化过门、4次360°横滚动作，所有特技动作需提前向裁判报备。

3.4 航前检查规范（限时1分钟）

考生1分钟内独立完成遥控器、机身结构、动力系统、滑行起降部件、电源设备等全面自检，确认设备无故障、信号稳定后，向裁判长报告“准备完毕，请求起飞”。飞行过程中需执行绕杆、横滚等特技动作时，必须提前向裁判报备，获批后方可执行。

3.5 飞行违规与零分判定标准

1. 未按要求迎风起降、加装增稳及自动飞行设备，成绩计0分；

2. 自检完成后1分钟内未启动规定飞行动作，终止测试计0分；

3. 操控失误导致模型碰撞标杆、门体，无法继续完成科目，成绩计0分；

4. 飞行器升空后意外着地，直接终止测试，成绩计0分；

5. 未经裁判报备擅自重飞、违规调整航线，成绩无效；

6. 总飞行时长超过150秒，科目成绩计0分。

3.6 评分核心维度

1. 时间分（80分）：第一圈首次穿越1号门开始计时，第二圈最后一次穿越1号门停止计时，110秒内完成得满分，110秒-150秒按梯度递减计分，150秒以上计0分；

2. 动作分（20分）：包含起降质量（4分）、4次360°横滚动作（单次0-1分）、4次1号门穿越姿态（侧飞0-3分、倒飞0-2分、正常飞0-1分），按动作完成标准、稳定性、规范性据实计分。

四、统一实操成绩梯度计分表

本表为穿越机、固定翼科目时间分（满分80分）唯一计分依据，「原100分制×0.8」；动作分满分20分按专项细则单独核算，科目最终成绩=时间分+动作分，总分100分。

| 时间成绩 | 穿越机时长（秒） | 固定翼时长（秒） |
| --- | --- | --- |
| 100 | 50″ | 110″ |
| 99 | 50″50 | 111″ |
| 98 | 51″ | 112″ |
| 97 | 51″50 | 113″ |
| 96 | 52″ | 114″ |
| 95 | 52″50 | 115″ |
| 94 | 53″ | 116″ |
| 93 | 53″50 | 117″ |
| 92 | 54″ | 118″ |
| 91 | 54″50 | 119″ |
| 90 | 55″ | 120″ |
| 89 | 55″50 | 121″ |
| 88 | 56″ | 122″ |
| 87 | 56″50 | 123″ |
| 86 | 57″ | 124″ |
| 85 | 57″50 | 125″ |
| 84 | 58″ | 126″ |
| 83 | 58″50 | 127″ |
| 82 | 59″ | 128″ |
| 81 | 59″50 | 129″ |
| 80 | 60″ | 130″ |
| 79 | 60″50 | 131″ |
| 78 | 61″ | 132″ |
| 77 | 61″50 | 133″ |
| 76 | 62″ | 134″ |
| 75 | 62″50 | 135″ |
| 74 | 63″ | 136″ |
| 73 | 63″50 | 137″ |
| 72 | 64″ | 138″ |
| 71 | 64″50 | 139″ |
| 70 | 65″ | 140″ |
| 69 | 65″50 | 141″ |
| 68 | 66″ | 142″ |
| 67 | 66″50 | 143″ |
| 66 | 67″ | 144″ |
| 65 | 67″50 | 145″ |
| 64 | 68″ | 146″ |
| 63 | 68″50 | 147″ |
| 62 | 69″ | 148″ |
| 61 | 69″50 | 149″ |
| 60 | 70″ | 150″ |

五、专项动作评分表

- 5.1 穿越机实操动作评分表（20分）

| 考核项目 | 分值 | 评分标准 | 扣分/得分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起飞稳定性 | 5 | 平稳垂直起飞，无漂移、无急加速、无机身晃动 | 轻微晃动扣1-2分，明显漂移、急飞扣3-4分，起飞失误重扣全分 |
| 障碍穿越精准度 | 8 | 依次完整穿越全部障碍物，无漏飞、无擦碰、无偏离航线 | 单处轻微擦碰扣1分，偏离航线扣2分，漏飞未补飞直接零分 |
| 飞行连贯性 | 4 | 全程飞行流畅，无卡顿、无悬停停顿、无频繁修正姿态 | 单次卡顿停顿扣1分，多次修正姿态扣2-3分 |
| 降落锁桨规范性 | 3 | 精准降落起降台，落地平稳无弹跳、无偏移，及时锁桨 | 落点偏移扣1分，落地弹跳扣1分，未及时锁桨扣1分 |
| 合计 | 20 | —— | —— |

5.2 固定翼实操动作评分表（20分）

| 考核项目 | 分值 | 评分标准 | 扣分/得分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起降质量 | 4 | 迎风平稳滑行起飞、无偏移，完成科目后平稳降落跑道，无弹跳、无侧偏 | 起飞/降落轻微失误各扣1分，明显偏移、弹跳扣2-3分 |
| 360°横滚动作（4次） | 4 | 规定区域内完成标准360°横滚，姿态稳定、无倾斜失控，单次合格得1分 | 动作不标准、姿态不稳单次扣0.5分，未完成不得分 |
| 1号门穿越姿态（4次） | 12 | 侧飞通过：单次0-3分；倒飞通过：单次0-2分；正常通过：单次0-1分，整体不得超高过门 | 超高过门单次扣全部分值，姿态不规范酌情扣分，违规过门不计分 |
| 合计 | 20 | —— | —— |

六、测试组织与结果认定

1. 本次测试由专项裁判组全程负责，裁判组严格按照本方案细则统一评分、计时、判定违规，全程录音录像存档，确保考核公正规范。

2. 考生测试成绩当场核算、当场公示，考生确认无误后签字确认，对成绩有异议可当场申请复核，离场后不予受理。

3. 所有零分、违规判定均需两名及以上裁判共同确认并记录存档，留存录像、计时数据备查。

4. 裁判组可根据考核需求，在测试前后核查考生飞行器设备参数、飞行记录、录像资料，不符合要求者取消测试成绩。

5. 考生违反考场纪律、飞行安全规则、考核细则的，裁判组有权视情节轻重予以扣分、终止测试、取消成绩、取消测评资格处理。